A futtatandó növények kiválasztása előtt fel kell mérnünk az épület adottságait. Bár minden homlokzat befuttatható, fontos ismernünk néhány alapvető szempontot, hogy valóban jól sikerült futtatásról beszélhessünk. A tervezés során így vegyük figyelembe az épület építészeti adottságait, a növények tulajdonságait és a támasztékok kínálatát. Ezekhez azonban ismeretekre van szükségünk. Lássuk őket sorban!

Az épület adottságai

A homlokzat számtalan olyan tényezővel rendelkezik, melyet figyelembe kell vennünk a befuttatás tervezésekor. Ilyen a homlokzat magassága, a futónövényektől védendő területek , a homlokzaton elhelyezett szerkezeti elemek, önkapaszkodó növényeknél a vakolat teherbíró képessége és a homlokzat állapota.
A homlokzat magassága meghatározza, hogy milyen növényt választhatunk. Amennyiben a homlokzat alacsonyabb, mint a növény növekedési magassága, úgy a növény felfuthat a tetőre, melyben komoly károkat tud okozni. Lapos tető esetén sem ajánlott a növények felengedése a tetőre, mert megakadályozzák a tető kiszáradását. Támasztékra futó növény választásával elkerülhető a tetőre futás azzal, hogy a támaszték és a tető között megfelelő távolságot (min. ½ méter) tartunk. 

Futónövényektől védendő terület esetén – ez, pl. ablak, vagy sorház esetén a szomszéd - inkább támasztékra futó növényt válasszunk, mely futása a támaszték elhelyezésével irányítható. Napjaink épületei kiváló lehetőségeket nyújtanak a befuttatásra, mivel meglehetősen egyszerű homlokzatúak. Ezen épületek ablakainak benövését rendszeres metszéssel (lassan növő növényeknél lehet ez csak ideális) is megakadályozhatjuk a támasztékkal való irányítás mellett. 

A homlokzat építészeti kialakítására is érdemes tekintettel lennünk, és – különösen a történelmi épületeknél – nem szabad az épület különlegességeit, csodáit a zöld homlokzattal elfednünk. 

 A befuttatásnál figyelemmel kell lennünk a homlokzaton lévő szerkezeti elemekre is. Ilyenek az ereszcsatorna, lefolyócső szellőzőnyílás. A lefolyócsövek vagy falhoronyban vezetett csövek mellé ültetett növények kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha azok hajtásvastagsága idővel jelentős méretűvé válhat, vagy csavarodásra hajlamos a növény (pl. lilaakác), vagy negatív fototrópos (fénytől távolodó irányba nő). Hasonlóan legyünk elővigyázatosak a villámhárítóval, a falon kívül vezetett vezetékekkel, csövekkel is. A negatív fototrópos növények benőhetnek a szellőzőnyílásokba, redőnyszekrényekbe is, majd ott tovább erősödve komoly problémákat jelenthetnek. Ezért a futtatás tervezésekor mindig vegyük száma a homlokzat kialakítását, és ahhoz illeszkedő növényt válasszunk. 

Gondolnunk kell arra is, hogy a falaknak meg kell tartaniuk a növények tömegét és a szélterhelést is bírniuk kell. Ehhez jön még a támasztékok tömege. Az így kialakult többletterhelés az épület teherbíró képességéhez képest általában elhanyagolható, mégis legyünk tekintettel arra, hogy az épület teherviselő és nem teherviselő falakból áll, melyek ismerete fontos a támasztékok felszerelésekor. Amennyiben nem teherviselő falra kívánunk támasztékot felszerelni, kérjük szakemberek segítségét.

Önkapaszkodó növényeknél a terhet a vakolat viseli, így ha a vakolat teherbíró képessége kicsi (pl. hőszigetelő vakolatrendszerek), a közvetlen befuttatás komoly károkat okozhat, de legyünk akkor is óvatosak, ha a vakolat teherbíró képessége jó. Ez esetben se futtassuk be a falakat nagy fajlagos tömegű önkapaszkodó növényekkel (pl. közönséges borostyán) két emeletnél magasabbra. 

Támaszték alkalmazásával azonban a magasságnak csak a növény növekedési tulajdonsága szab határt.

Örökzöld növénnyel történő futtatásnál egyébként a falak rendszeres ellenőrzésére külön figyelnünk kell, mivel a falat a növénytakaró miatt sohasem látjuk.

Önkapaszkodó növények választásakor csak kifogástalan állapotú homlokzat esetén lehetünk biztosak abban, hogy a növények nem fognak kárt tenni a falban, ezért alaposan nézzük meg, hogy nincsenek-e repedések, szétmállott téglák, fugák. Ezen problémák megszüntetését követően szabad csak önkapaszkodó növényekkel befuttatni a homlokzatot. Amennyiben épnek látjuk a vakolatot, de már öreg, kérjük ki szakember véleményét a közvetlen befuttatásról. Öntapadós növények használata előtt mindenképpen érdemes a fal közelgő tatarozását előbbre hozni. A sérült falak támasztékos befuttatása semmilyen gondot nem jelent, de a támasztékokat a fal teherviselő elemeihez kell erősíteni. Ha a homlokzat közvetlen befuttatásával kapcsolatban kételyünk lenne, válasszuk a támasztékra futó növényeket. 

